SYSTICK:	Registros del SysTick

SysTick->CTRL

Registro de control del SysTick [R/W]

0 ENABLE [0]: Habilita el contador.

1 TICKINT [0]: Habilita la interrupción. Interrumpe cuando el contador llega a 0.

2 CLKSOURCE [1]: Selecciona la fuente de clock.

0 Fuente de clock externa (STCLCK).

1 Fuente de clock interna.

16 COUNTFLAG [0]: Bandera de conteo. Se pone en 1 cuando el contador llega a 0. Se limpia leyéndola.

SysTick->LOAD

Registro de recarga del SysTick [R/W]

23:0 RELOAD [0]: Valor de recarga. Cuando el contador llega a 0, vuelve a contar desde este valor.

SysTick->VAL

Registro de valor actual del SysTick [R/W]

23:0 CURRENT [0]: Valor actual del contador.

SysTick_Handler() 		Handler de la interrupción del SysTick

SysTick_Config(ticks)

Configura el SysTick con un valor de recarga, habilita las interrupciones e inicia el contador

ticks. Ticks: Valor de recarga. Máximo 2^24 - 1 = 16777215

PINSEL: 	Registros de configuración de los pines

LPC_PINCON->PINSELx

Selección de función de los pines. x de 0 a 9, 2 registros por puerto [R/W]

31:0 [0]: 2 bits por pin.

00 = Generalmente GPIO	 01 = Función 1	10 = Función 2	11 = Función 3

LPC_PINCON->PINMODEx

Configura las resistencias de entrada en los pines. x de 0 a 9, 2 registros por puerto [R/W]

31:0 [0]: 2 bits por pin.

00 = Pull-up

01 = Repeater Se habilita PU o PD según el nivel del pin. Para evitar estado flotante y no consumir energía.

10 = None		 11 = Pull-down

GPIO: 		Pines disponibles

Puerto 0: [0-11], [15-30]; pueden interrumpir		Puerto 1: [0-1], [4], [8-10], [14-31]

Puerto 2: [0-13]; pueden interrumpir		Puerto 3: [25-26]		Puerto 4: [28-29]

Registros de los GPIO

LPC_GPIOx->FIODIR

Dirección de los pines [R/W]		31:0: 0 = Entrada , 1 = Salida , 1 bit por pin.

LPC_GPIOx->FIOMASK

Máscara de bits [R/W]	31:0 : Habilita la lectura y escritura de cada pin, 1 bit por pin.

LPC_GPIOx->FIOPIN	 Estado de los pines [R/W]    31:0 : Estado de cada pin, 1 bit por pin.

LPC_GPIOx->FIOSET

Pone en alto los pines a los que les asigne un 1 en este registro [R/W]		31:0 1 bit por pin.

LPC_GPIOx->FIOCLR

Pone en bajo los pines a los que les asigne un 1 en este registro [WO]		31:0 1 bit por pin.

LPC_GPIOINT->IOxIntEnR

Habilita las interrupciones por flanco de subida en el puerto x [R/W]	31:0

LPC_GPIOINT->IOxIntEnF

Habilita las interrupciones por flanco de bajada en el puerto x [R/W]	 31:0

LPC_GPIOINT->IOxIntClr

Limpia las interrupciones de los pines correspondientes del puerto x [WO] 31:0

LPC_GPIOINT->IntStatus

Estado de las interrupciones [RO]

bit 0: Se pone en 1 cuando hay por lo menos una interrupción pendiente en el puerto 0.

bit 1: Se pone en 1 cuando hay por lo menos una interrupción pendiente en el puerto 2.

LPC_GPIOINT->IOxIntStatR

Estado de las interrupciones por flanco de subida en el puerto x [RO]

31:0 : Se pone en 1 cuando hubo una interrupción por flanco de subida en el pin correspondiente.

LPC_GPIOINT->IOxIntStatF

Estado de las interrupciones por flanco de bajada en el puerto x [RO]

31:0 : Se pone en 1 cuando hubo una interrupción por flanco de bajada en el pin correspondiente.

NVIC_EnableIRQ(EINT3_IRQn) 		   	Habilita la interrupción en el NVIC

EINT3_IRQHandler()	  	 			Handler de la interrupción de GPIO

INTERRUPCIONES EXTERNAS: 	Pines disponibles

EINT0: P2[10]. Func 01.		EINT1: P2[11]. Func 01.

EINT2: P2[12]. Func 01.		EINT3: P2[13]. Func 01.

Registros de las interrupciones externas

LPC_SC->EXTINT

Registros de flag de interrupciones externas [R/W] [bit]

EINT0 [0]: Se limpia escribiendo 1. En modo de nivel, solo se puede limpiar si el pin no está en el nivel configurado para interrumpir.

EINT1 [1]: Idem.                EINT2 [2]: Idem.           EINT3 [3]: Idem.

LPC_SC->EXTMODE

Registros de configuración de modo de las interrupciones externas [R/W]

EXTMODE0 [0]: Se debe deshabilitar la interrupción antes de cambiar el modo, y limpiar el EXTINT correspondiente antes de habilitarla.

0 = Nivel.		1 = Flanco.

EXTMODE1 [1]:Idem.  	     EXTMODE2 [2]:Idem.  		EXTMODE3 [3]:Idem.

LPC_SC->EXTPOLAR

Registros de configuración de los flancos de las interrupciones externas [R/W]

EXTPOLAR0 [0]: Se debe deshabilitar la interrupción antes de cambiar el modo, y limpiar el EXTINT correspondiente antes de habilitarla.

0 = Nivel bajo o Flanco de bajada.		 1 = Nivel alto o Flanco de subida.

EXTPOLAR1 [1]:Idem.	  EXTPOLAR2 [2]:Idem. 	 EXTPOLAR3 [3]:Idem.

NVIC_EnableIRQ(EINTx_IRQn)  	Habilita la interrupción externa x en el NVIC  x [0-3].

EINTx_IRQHandler(void)		Handlers de la interrupción externa x [0-3]

ADC			Pines disponibles

AD0: P0[23]. Func 01. 	AD1: P0[24]. Func 01. 	AD2: P0[25]. Func 01.

AD3: P0[26]. Func 01. 	AD4: P1[30]. Func 11. 	AD5: P1[31]. Func 11.

AD6: P0[3]. Func 10. 		AD7: P0[2]. Func 10.

Registros del ADC

LPC_SC->PCONP		Power para el ADC [R/W]

12 PCADC [0]: Limpiar PDN antes de deshabilitar, habilitar PCADC antes del PDN.

LPC_SC->PCLKSEL0	Clock para el ADC [R/W]		25:24 PCLK_ADC [0]:

00 = CCLK/4		 01 = CCLK	 	10 = CCLK/2 		11 = CCLK/8

LPC_ADC->ADCR		Configuración del ADC [R/W]

7:0 SEL [0x1]: Selección de canal, en modo SW se debe habilitar 1 a la vez.

15:8 CLKDIV [0]: [PCLK_ADC / (CLKDIV + 1)] <= 13 MHz

16 BURST [0]: Si se habilita, START=000 y ADINTEN:8=0.

21 PDN [0]: Habilita el ADC.

26:24 START [0]:

001 = Inicia la conversión.

010 = EINT0 (P2[10]).

011 = CAP0.1 (P1[27]).

100 = T0MR1.

101 = T0MR3.

110 = T1MR0.

111 = T1MR1.

27 EDGE [0]: 0 = Subida , 1 = Bajada ; decide flanco de 010-111 de START.

LPC_ADC->ADGDR			Estado Global [R/W]

15:4 RESULT [X]: Última conversión.

26:24 CHN [X]: Canal que se convirtió.

30 OVERRUN [0]: Resultado sobrescrito, siempre 1 en burst, se limpia leyendo.

31 DONE [0]: Conversión lista, se limpia leyendo ADGDR o escribiendo ADCR. Si se escribe ADCR durante una conversión, se pone en 1 y se reinicia la

conversión.

LPC_ADC->ADINTEN		Interrupciones [R/W]

7:0 ADINTENx [0]: Habilita interrupción por canal x, 1 = habilita.

8 ADGINTEN [1]: 0 = Interrumpen los canales habilitados, 1 = interrumpe DONE de ADGDR.

LPC_ADC->ADDRx			Estado específico del canal x [0-7] [RO]

15:4 RESULT [X]: Última conversión.

30 OVERRUN [0]: Resultado sobrescrito, siempre 1 en burst, se limpia leyendo.

31 DONE [0]: Conversión lista, se limpia leyendo.

LPC_ADC->ADSTAT		Estado Global [RO]

7:0 DONE [0]: Repite el DONE de ADDRx.

15:8 OVERRUN [0]: Repite el OVERRUN de ADDRx.

16 ADINT [0]: Se pone en 1 cuando hay algún DONE en 1, si no hay ningún DONE se limpia, por lo que si se interrumpe por software, se limpia leyendo ADGDR.

NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn)    Habilita la interrupción del ADC en el NVIC

ADC_IRQHandler()       Handler de la interrupción del ADC