Drivers de configuración de los pines

Estructuras de configuración

PINSEL_CFG_Type

uint8_t Portnum: PINSEL_PORT_x x de 0 a 4.

uint8_t Pinnum: PINSEL_PIN_x x de 0 a 31.

uint8_t Funcnum: PINSEL_FUNC_x x de 0 a 3.

uint8_t Pinmode:

PINSEL_PINMODE_PULLUP 		PINSEL_PINMODE_TRISTATE	  PINSEL_PINMODE_PULLDOWN

uint8_t OpenDrain:

PINSEL_PINMODE_NORMAL		PINSEL_PINMODE_OPENDRAIN

PINSEL_ConfigPin(&PinCfg): Configura un pin

PinCfg: Puntero a estructura de configuración.

Drivers de los GPIO Drivers de los GPIO

GPIO_SetDir(portNum, bitValue, dir) Define la dirección de los pines

portNum: Puerto a configurar. 0 al 4

bitValue: 0 a 0xFFFFFFFF para elegir los pines a configurar.

dir: 0 = Entrada , 1 = Salida

GPIO_SetValue(portNum, bitValue)    Pone en alto pines específicos (salidas únicamente)

portNum: Puerto a configurar. 0 al 4

bitValue: 0 a 0xFFFFFFFF para elegir los pines a configurar.

GPIO_ClearValue(portNum, bitValue)   Pone en bajo pines específicos (salidas únicamente)

portNum: Puerto a configurar. 0 al 4

bitValue: 0 a 0xFFFFFFFF para elegir los pines a configurar.

uint32_t GPIO_ReadValue(portNum)    Retorna el estado de los pines de un puerto

portNum: Puerto a leer. 0 al 4

FIO_SetMask(portNum, bitValue, maskValue)  Habilita o deshabilita la máscara de pines específicos (salidas únicamente)

portNum: Puerto a configurar. 0 al 4

bitValue: 0 a 0xFFFFFFFF para elegir los pines a configurar.

maskValue:  0: Deshabilita la máscara, 1: Habilita la máscara

GPIO_IntCmd(portNum, bitValue, edgeState)	Habilita las interrupciones por flanco de subida o bajada (P0.0-P0.30, P2.0-P2.13)

portNum: Puerto a configurar. 0 o 2 únicamente.

bitValue: 0 a 0xFFFFFFFF para elegir los pines a configurar. No hace |= con el registro, lo sobreescribe.

edgeState:  0: Flanco de subida ,  1: Flanco de bajada

FunctionalState GPIO_GetIntStatus(portNum, pinNum, edgeState)  Devuelve el estado de la interrupción (1 o 0) de un pin (P0.0-P0.30, P2.0-P2.13)

portNum: Puerto a leer. 0 o 2 únicamente.

pinNum: Pin a leer. 0 al 30 para el puerto 0 y 0 al 13 para el puerto 2.

edgeState: Estado que se quiere leer.  0: Flanco de subida , 1: Flanco de bajada

GPIO_ClearInt(portNum, bitValue)   Limpia la interrupción de un pin (P0.0-P0.30, P2.0-P2.13)

portNum: Puerto a limpiar. 0 o 2 únicame

bitValue: Elección de los pines a limpiar.

Drivers de las interrupciones externas

Estructuras de configuración

EXTI_InitTypeDef

EXTI_Line:  EXTI_EINTx x de 0 a 3.

EXTI_Mode:		EXTI_MODE_LEVEL_SENSITIVE										EXTI_MODE_EDGE_SENSITIVE

EXTI_polarity: 	EXTI_POLARITY_LOW_ACTIVE_OR_FALLING_EDGE							EXTI_POLARITY_HIGH_ACTIVE_OR_RISING_EDGE

EXTI_Init() Limpia los flags de interrupción y configura todo a 0

EXTI_DeInit()  No hace nada

EXTI_Config(EXTICfg)	Configura una interrupción externa

EXTICfg: Estructura de configuración.

EXTI_SetMode(EXTILine, mode)

Configura el modo de una interrupción externa

EXTILine: Línea a configurar.	 EXTI_EINTx x de 0 a 3.

mode: 		EXTI_MODE_LEVEL_SENSITIVE 										EXTI_MODE_EDGE_SENSITIVE

EXTI_SetPolarity(EXTILine, polarity)  Configura la polaridad de una interrupción externa

EXTILine: Línea a configurar.  EXTI_EINTx x de 0 a 3.

polarity:	EXTI_POLARITY_LOW_ACTIVE_OR_FALLING_EDGE

EXTI_POLARITY_HIGH_ACTIVE_OR_RISING_EDGE

EXTI_ClearEXTIFlag(EXTILine)  Limpia el flag de una interrupción externa

EXTILine: Interrupción a limpiar.  EXTI_EINTx x de 0 a 3.

TIMERS		Pines disponibles

Timer 0:

CAP0.0: P1[26]. Func 11.		CAP0.1: P1[27]. Func 11.

MAT0.0: P1[28]. Func 11. P3[25] Func 10. 	MAT0.1: P1[29]. Func 11. P3[26] Func 10.

Timer 1:

CAP1.0: P1[18]. Func 11.		CAP1.1: P1[19]. Func 11.

MAT1.0: P1[22]. Func 11. 		MAT1.1: P1[25]. Func 11.

Timer 2:

CAP2.0: P0[4]. Func 11.		CAP2.1: P0[5]. Func 11.

MAT2.0: P0[6]. Func 11. P4[28] Func 10.	MAT2.1: P0[7]. Func 11. P4[29] Func 10.

MAT2.2: P0[8]. Func 11.		MAT2.3: P0[9]. Func 11.

Timer 3:

CAP3.0: P0[23]. Func 11.		CAP3.1: P0[24]. Func 11.

MAT3.0: P0[10]. Func 11.		MAT3.1: P0[11]. Func 11.

Drivers de los Timers		Estructuras de configuración

TIM_TIMERCFG_Type

uint8_t PrescaleOption:		TIM_PRESCALE_TICKVAL Valor de prescaler en ticks.

TIM_PRESCALE_USVAL: Valor de prescaler en microsegundos.

uint32_t PrescaleValue:

TIM_COUNTERCFG_Type

uint8_t CounterOption:	TIM_COUNTER_INCAP0: Captura en pin CAPx.0 para TIMERx.

TIM_COUNTER_INCAP1: Captura en pin CAPx.1 para TIMERx.

uint8_t CountInputSelect:

La documentación dice que los argumentos van en el campo CounterOption, pero la función usa CountInputSelect, posiblemente mal documentado. No manipular esta estructura de forma directa.

TIM_MATCHCFG_Type

uint8_t MatchChannel: Canal de match.	0	 1	 2	3

uint8_t IntOnMatch: Habilita interrupción en match.	ENABLE o DISABLE

uint8_t StopOnMatch: Detiene el timer en match.	ENABLE o DISABLE

uint8_t ResetOnMatch: Resetea el timer en match.	ENABLE o DISABLE

uint8_t ExtMatchOutputType: Tipo de salida en match.

TIM_EXTMATCH_NOTHING		 TIM_EXTMATCH_LOW

TIM_EXTMATCH_HIGH	 		TIM_EXTMATCH_TOGGLE

uint8_t MatchValue: Valor de match.

TIM_CAPTURECFG_Type

uint8_t CaptureChannel: Canal de captura.	0	 1

uint8_t RisingEdge: Habilita captura en flanco de subida.	ENABLE o DISABLE

uint8_t FallingEdge: Habilita captura en flanco de bajada.	ENABLE o DISABLE

uint8_t IntOnCaption: Habilita interrupción en captura.	ENABLE o DISABLE

TIM_Init(LPC_TIMx, TimerCounterMode, TIM_ConfigStruct)

Habilita el power para el timer, clock en CCLK/4, setea el prescaler para el rate de la struct, resetea y limpia la interrupción

LPC_TIMx: Timer a inicializar. x = [0-3]

TimerCounterMode: Modo del timer.

TIM_TIMER_MODE Modo timer

TIM_COUNTER_RISING Modo contador, captura en flanco de subida

TIM_COUNTER_FALLING Modo contador, captura en flanco de bajada

TIM_COUNTER_ANY Modo contador, captura en flanco de subida y bajada

TIM_ConfigStruct: Puntero TIM_TIMERCFG_Type para timer o TIM_COUNTERCFG_Type para contador.

TIM_DeInit(LPC_TIMx)		Detiene el timer y deshabilita el power

LPC_TIMx: Timer a desinicializar. x = [0-3]

TIM_ClearIntPending(LPC_TIMx, IntFlag) 	Limpia la bandera de interrupción de un timer

IntFlag: Bandera a limpiar.

TIM_MR0_INT : Match 0		 TIM_MR1_INT : Match 1

TIM_MR2_INT : Match 2		TIM_MR3_INT : Match 3

TIM_CR0_INT : Captura 0	 	TIM_CR1_INT : Captura 1

TIM_ClearIntCapturePending(LPC_TIMx, IntFlag)	Idem que la anterior, pero para capturas. Función totalmente al pedo IMHO

IntFlag: Bandera a limpiar.

0 Captura 0 (no pasar TIM_CR0_INT porque la función inicia desplazando 4 bits)

1 Captura 1 (no pasar TIM_CR1_INT porque la función inicia desplazando 4 bits)

FlagStatus TIM_GetIntStatus(LPC_TIMx, IntFlag)    Devuelve el estado de la bandera de interrupción de un timer (1 o 0)

IntFlag: Bandera a leer.

TIM_MR0_INT Match 0		TIM_MR1_INT Match 1

TIM_MR2_INT Match 2			TIM_MR3_INT Match 3

TIM_CR0_INT Captura 0		TIM_CR1_INT Captura 1

FlagStatus TIM_GetIntCaptureStatus(LPC_TIMx, IntFlag)	Idem que la anterior, pero para capturas. Función totalmente al pedo IMHO

IntFlag: Bandera a leer.

0 Captura 0 (no pasar TIM_CR0_INT porque la función inicia desplazando 4 bits)

1 Captura 1 (no pasar TIM_CR1_INT porque la función inicia desplazando 4 bits)

TIM_ConfigStructInit(TimerCounterMode, TIM_ConfigStruct) Inicializa la estructura de configuración TIM_TIMERCFG_Type o TIM_COUNTERCFG_Type

TimerCounterMode: Modo del timer.

TIM_TIMER_MODE Modo timer

TIM_COUNTER_RISING Modo contador, captura en flanco de subida

TIM_COUNTER_FALLING Modo contador, captura en flanco de bajada

TIM_COUNTER_ANY Modo contador, captura en flanco de subida y bajada

TIM_ConfigStruct: Puntero TIM_TIMERCFG_Type para timer o TIM_COUNTERCFG_Type para contador.

TIM_ConfigMatch(LPC_TIMx, TIM_MatchConfigStruct) Configura el valor del match, las interrupciones y el comportamiento de la salida

TIM_MatchConfigStruct: Puntero a estructura de configuración de tipo TIM_MATCHCFG_Type

TIM_UpdateMatchValue(LPC_TIMx, MatchChannel, MatchValue)	Configura el valor de match

MatchChannel: Canal de match. 0	1	 2	 3

MatchValue: Nuevo valor de match.

TIM_SetMatchExt(LPC_TIMx, ext_match )	 Configura el comportamiento de la salida en match

ext_match: Comportamiento de la salida en match.

TIM_EXTMATCH_NOTHING		TIM_EXTMATCH_LOW

TIM_EXTMATCH_HIGH			TIM_EXTMATCH_TOGGLE

TIM_Cmd(LPC_TIMx, NewState)  Habilita o deshabilita el contador (TCR[0]), no deshabilita el power

NewState: ENABLE o DISABLE

NVIC_EnableIRQ(TIMERx_IRQn)  Habilita la interrupción del timer en el NVIC

TIMERx_IRQn: Interrupción del timer. x = [0-3]

TIMERx_IRQHandler() Handler de la interrupción del timer x [0-3]

TIM_ConfigCapture(LPC_TIMx, TIM_CaptureConfigStruct)	 Configura el flanco de captura

TIM_CaptureConfigStruct: Puntero a estructura de configuración de tipo TIM_CAPTURECFG_Type

uint32_t TIM_GetCaptureValue(LPC_TIMx, CaptureChannel)  Devuelve el valor de TC que se capturó (CRx)

CaptureChannel: Canal de captura.	TIM_COUNTER_INCAP0												TIM_COUNTER_INCAP1

TIM_ResetCounter(LPC_TIMx)		 Resetea el timer (TCR[1])

DAC	Pines disponibles		AOUT: P0[26]. Func 10.

Registros del DAC Registros del DAC

LPC_SC->PCLKSEL0	 Clock para el timer asociado al DAC-DMA [R/W]

23:22 PCLK_DAC [0]:	00 = CCLK/4	 01 = CCLK	 10 = CCLK/2	11 = CCLK/8

LPC_DAC->DACR	Configuración del DAC [R/W]

15:6 VALUE [0]: Valor de salida. (VALUE x (Vrefp - Vrefn) / 1024 + Vrefn)

16 BIAS [0]:

0 Tiempo de establecimiento de 1us y corriente de salida de 700uA. Permite actualización de 1MHz.

1 Tiempo de establecimiento de 2.5us y corriente de salida de 350uA. Permite actualización de 400kHz.

LPC_DAC->DACCTRL	 Control del DAC [R/W]

0 INT_DMA_REQ [0]: Habilita la solicitud de DMA.

0 El bit se pone a 0 cuando se escribe en DACR.

1 El bit se pone a 1 cuando se agota el timer de DMA.

1 DBLBUF_ENA [0] 1 DBLBUF_ENA [0]: Habilita el dobble buffer.

0 Se actualiza la salida del DAC apenas se escribe en DACR.

1 Los datos pasan por un buffer antes de sacarlos, por sincronización. CNT_ENA debe estar habilitado.

2 CNT_ENA [0] 2 CNT_ENA [0]:		0 El contador de time-out no se habilita.

1 El contador de time-out se habilita.

3 DMA_ENA [0] 3 DMA_ENA [0]: Habilita DMA.    0 El acceso a DMA está deshabilitado.

1 Se habilita el DMA burst request input 7.

LPC_DAC->DACCNTVAL		Valor del contador de time-out [R/W]		15:0 VALUE [0]

Drivers del DAC  Estructuras de configuración

DAC_CONVERTER_CFG_Type

uint8_t DBLBUF_ENA:0 o 1 	 uint8_t CNT_ENA:0 o 1	    uint8_t DMA_ENA:0 o 1

DAC_Init(LPC_DAC) Activa el Power al DAC, el CLK/4 y el bias de 700uA

DAC_UpdateValue (LPC_DAC, dac_value)    Actualiza el valor de salida del DAC      dac_value: Valor de salida (0-1023).

DAC_SetBias (LPC_DAC, bias) Setea el bias del DAC            0 = 700uA, 1us, 1MHz            1 = 350uA, 2.5us, 400kHz

DAC_ConfigDAConverterControl (LPC_DAC, DAC_ConverterConfigStruct)      Configuración del DMA (DACCTRL)

DAC_ConverterConfigStruct: Puntero a estructura DAC_CONVERTER_CFG_Type.

DAC_SetDMATimeOut(LPC_DAC, time_out)     Setea el time-out del DMA       time_out: Valor del contador de time-out.

DMA Registros del DMA

LPC_GPDMA->DMACIntStat	 Estado de las interrupciones por canal [RO]

7:0 [0]: 1 bit por canal. Para limpiarla, debería preguntar si la interrupción es de TC o de error y limpiar la correspondiente.

LPC_GPDMA->DMACIntTCStat	 Estado de las interrupciones por transferencia completa [RO]

15:0 [0]: 1 bit por canal. Se pone en 1 cuando se completa una transferencia (todo el TransferSize).

LPC_GPDMA->DMACIntTCClear		 Limpia las interrupciones por transferencia completa [WO]

15:0 [0]: 1 bit por canal. Escribir un 1 limpia la interrupción del canal correspondiente.

LPC_GPDMA->DMACIntErrStat		Estado de las interrupciones por error [RO]

15:0 [0]: 1 bit por canal. Se pone en 1 cuando hay un error en la transferencia.

LPC_GPDMA->DMACIntErrClr 	 Limpia las interrupciones por error [WO]

15:0 [0]: 1 bit por canal. Escribir un 1 limpia la interrupción del canal correspondiente.

LPC_GPDMA->DMACRawIntTCStat	 Estado de las interrupciones por transferencia completa sin enmascarar [RO]

15:0 [0]: 1 bit por canal.

LPC_GPDMA->DMACRawIntErrStat Estado de las interrupciones por error sin enmascarar [RO]

15:0 [0]: 1 bit por canal.

LPC_GPDMA->DMACEnbldChns		 Estado de los canales [RO]

7:0 [0]: 1 bit por canal. NO habilita los canales, solo muestra su estado.

0 = Canal deshabilitado.

1 = Canal habilitado.

LPC_GPDMA->DMACSoftBReq		 Solicitud de transferencia burst [R/W]

Si se escribe un 1 en un bit, se solicita una transferencia burst en el canal correspondiente. Se pone en 0 cuando se completa la transferencia burst.

0 [0]: SSP0 Tx		 1 [0]: SSP0 Rx  		2 [0]: SSP1 Tx	3 [0]: SSP1 Rx		4 [0] 4 [0]: ADC

5 [0]: I2S Ch0	6 [0]: I2S Ch1		7 [0]: DAC	8 [0]: UART0 Tx/MAT0.0	9 [0]: UART0 Rx/MAT0.1

10 [0]: UART1 Tx/MAT1.0	11 [0]: UART1 Rx/MAT1.1	12 [0]: UART2 Tx/MAT2.0

13 [0]: UART2 Rx/MAT2.1	14 [0]: UART3 Tx/MAT3.0	15 [0]: UART3 Rx/MAT3.1

LPC_GPDMA->DMACSoftSReq		 Solicitud de transferencia simple [R/W]

Si se escribe un 1 en un bit, se solicita una transferencia simple en el canal correspondiente. Se pone en 0 cuando se completa la transferencia simple.

15:0 [0]: Mismas fuentes que DMACSoftBReq.

LPC_GPDMA->DMACSoftLBReq	 Solicitud de última transferencia de ráfaga [R/W]

15:0 [0]: Mismas fuentes que DMACSoftBReq.

LPC_GPDMA->DMACSoftLSReq 		 Solicitud de última transferencia simple [R/W]

15:0 [0]: Mismas fuentes que DMACSoftBReq.

LPC_GPDMA->DMACConfig	Configuración del DMA [R/W]

0 E [0]: Habilita el DMA.

1 M [0]: 	0 = Little endian.		 1 = Big endian.

LPC_GPDMA->DMACSync	 Sincronización de las solicitudes de DMA [R/W]

0 [0]: 0 = Sincroniza, 1 = no sincroniza.

LPC_SC->DMAREQSEL	 Selección de fuente de solicitud de DMA para las fuentes compartidas (8-15) [R/W]

0 DMASEL08 [0]:		 0 = UART	 	1 = Timer

1 DMASEL09 [0]	2 DMASEL10 [0] 	3 DMASEL11 [0]	4 DMASEL12 [0]

5 DMASEL13 [0]  	6 DMASEL14 [0] 	7 DMASEL15 [0]

LPC_GPDMACHx->DMACCSrcAddr	 Dirección de la fuente de la transferencia [R/W]

31:0 [0]: Dirección de la fuente.

LPC_GPDMACHx->DMACCDestAddr	 Dirección del destino de la transferencia [R/W]

31:0 [0]: Dirección del destino.

LPC_GPDMACHx->DMACCLLI		 Dirección del siguiente LLI [R/W]

1:0 [0]: Siempre 0, ya que las direcciones son múltiplos de 4 (word-aligned).

31:2 [0]: Dirección del siguiente LLI.

LPC_GPDMACHx->DMACCControl	 Control de la transferencia [R/W]

11:0 TransferSize [0]: Tamaño total de la transferencia.

14:12 SBSize [0]: Tamaño de la transferencia de burst.

000 = 1		001 = 4		010 = 8		011 = 16

100 = 32		101 = 64		110 = 128		111 = 256

17:15 DBSize [0]: Tamaño de la transferencia de burst.

20:18 SWidth [0]: Ancho de la transferencia de fuente.

000 = 8 bits	 	001 = 16 bits		010 = 32 bits

23:21 DWidth [0]: Ancho de la transferencia de destino.

26 SI [0]: Indica si la dirección se debe incrementar después de cada transferencia. 0 = dirección constante.

27 DI [0]: Indica si la dirección se debe incrementar después de cada transferencia. 0 = dirección constante.

31 I [0]: Interrumpe al final de la transferencia total (TransferSize).

LPC_GPDMACHx->DMACCConfig		Configuración de la transferencia [R/W, 17=RO]

0 E [0]: Habilita el canal.	 0 = Canal deshabilitado.	 1 = Canal habilitado.

5:1 SrcPeripheral [0]: Periférico fuente.

10:6 DestPeripheral [0]: Periférico destino.

13:11 TransferType [0]: Tipo de transferencia. 000 =M2M   001 =M2P   010 =P2M    011 =P2P

14 IE [0]: Máscara de interrupción de error.

15 ITC [0]: Máscara de interrupción de transferencia completa.

17 A [0]: Estado del canal.

18 H [0]: Ignora los pedidos de transferencia.

Drivers del DMA

GPDMA_Init()

Habilita el power, limpia los registros de configuración de los canales y limpia las interrupciones

Status GPDMA_Setup(&GPDMAChannelConfig)

Configura un canal, no lo habilita, devuelve 1 si la configuración fue exitosa

GPDMAChannelConfig: Puntero a estructura de configuración de tipo GPDMA_Channel_CFG_Type

IntStatus GPDMA_IntGetStatus(type, channel)

Devuelve el estado de las interrupciones, 1 si existe una interrupción activa

Type:		GPDMA_STAT_INT	 			GPDMA_STAT_INTTC

GPDMA_STAT_INTERR			GPDMA_STAT_RAWINTTC

GPDMA_STAT_RAWINTERR		GPDMA_STAT_ENABLED_CH

channel: Canal a consultar.

GPDMA_ClearIntPending(type, channel)	 Limpia las interrupciones

type:	 GPDMA_STATCLR_INTTC	 GPDMA_STATCLR_INTERR

channel: Canal a limpiar.

GPDMA_ChannelCmd(channelNum, NewState)	 Habilita o deshabilita un canal

channelNum: Canal a habilitar/deshabilitar.

NewState: ENABLE o DISABLE

NVIC_EnableIRQ(DMA_IRQn) 		   	Habilita la interrupción en el NVIC

DMA_IRQHandler()	  	 		Handler de la interrupción

Drivers del DMA 	Estructuras de configuración

GPDMA_Channel_CFG_Type

uint32_t ChannelNum:		 0 a 7 . Número de canal. El canal 0 tiene la mayor prioridad.

uint32_t TransferSize:		 Tamaño total de la transferencia.

uint32_t TransferWidth:	 Ancho de la transferencia.

uint32_t SrcMemAddr:		Dirección de la fuente.

uint32_t DstMemAddr:		Dirección del destino.

uint32_t TransferType:

GPDMA_TRANSFERTYPE_M2M		GPDMA_TRANSFERTYPE_M2P

GPDMA_TRANSFERTYPE_P2M		GPDMA_TRANSFERTYPE_P2P

uint32_t SrcConn:	 Periférico fuente.

GPDMA_CONN_SSP0_Tx		GPDMA_CONN_SSP0_Rx

GPDMA_CONN_SSP1_Tx		GPDMA_CONN_SSP1_Rx

GPDMA_CONN_ADC 			GPDMA_CONN_DAC

GPDMA_CONN_I2S_Channel_0		GPDMA_CONN_I2S_Channel_1

GPDMA_CONN_UART0_Tx		GPDMA_CONN_UART0_Rx

GPDMA_CONN_UART1_Tx		GPDMA_CONN_UART1_Rx

GPDMA_CONN_UART2_Tx		GPDMA_CONN_UART2_Rx

GPDMA_CONN_UART3_Tx		GPDMA_CONN_UART3_Rx

GPDMA_CONN_MAT0_0		GPDMA_CONN_MAT0_1

GPDMA_CONN_MAT1_0		GPDMA_CONN_MAT1_1

GPDMA_CONN_MAT2_0		GPDMA_CONN_MAT2_1

GPDMA_CONN_MAT3_0		GPDMA_CONN_MAT3_1

uint32_t DstConn: 	Periférico destino.		Idem

uint32_t DMALLI:	Si no hay siguiente LLI, poner 0.

GPDMA_LLI_Type

uint32_t SrcAddr:	 Dirección de la fuente.

uint32_t DstAddr:	Dirección del destino.

uint32_t NextLLI:	Dirección del siguiente LLI.

uint32_t Control:	Control de la transferencia.

BANCOS DE MEMORIA:

SRAM0 de 0x2007C000 a 0x2007FFFF  16KBytes

SRAM1 de 0x20080000 a 0x20083FFF  16KBytes

Drivers del ADC

ADC_Init(LPC_ADC, rate)  Activa el Power al adc, setea CLKDIV para tener el rate deseado y habilita el PDN del ADC

LPC_ADC: ADC a inicializar, es el único que hay

rate: Frecuencia de muestreo, máximo 200 kHz

ADC_BurstCmd(LPC_ADC, NewState)	 Habilita o deshabilita el modo burst

NewState: ENABLE o DISABLE

ADC_StartCmd(LPC_ADC, start_mode)		Configura la forma de inicio de la conversión

start_mode:

ADC_START_CONTINUOUS: Para modo burst

ADC_START_NOW: Inicia una conversión

ADC_START_ON_EINT0: Inicia en flanco de EINT0

ADC_START_ON_CAP01: Inicia en flanco de CAP0.1

ADC_START_ON_MAT01: Inicia en flanco de T0MR1

ADC_START_ON_MAT03: Inicia en flanco de T0MR3

ADC_START_ON_MAT10: Inicia en flanco de T1MR0

ADC_START_ON_MAT11: Inicia en flanco de T1MR1

ADC_ChannelCmd(LPC_ADC, channel, NewState) 	 Habilita o deshabilita un canal

channel: Canal a habilitar	 NewState: ENABLE o DISABLE

ADC_EdgeStartConfig(LPC_ADC, EdgeOption)  Configura el flanco de inicio de la conversión

EdgeOption: 		ADC_START_ON_RISING: Inicia en flanco de subida

ADC_START_ON_FALLING: Inicia en flanco de bajada

ADC_IntConfig(LPC_ADC, IntType, NewState)  Habilita o deshabilita la interrupción de un canal o del bit DONE de ADGDR

IntType:   ADC_ADINTENx: Habilita interrupción por canal x	NewState: ENABLE o DISABLE

ADC_PowerdownCmd(LPC_ADC, NewState) Habilita o deshabilita el PDN del ADC (Innecesario si se usa ADC_Init)

NewState: ENABLE o DISABLE

uint32_t ADC_GlobalGetData(LPC_ADC) 	Devuelve el valor de la última conversión (ADGDR)

uint16_t ADC_ChannelGetData(LPC_ADC, channel)	Devuelve el valor de la última conversión de un canal específico (ADDRx)		channel: Canal a leer

FlagStatus ADC_GlobalGetStatus(LPC_ADC, StatusType)   Verifica el estado global (Overrun o Done, según StatusType)

StatusType:	0: Overrun	1: Done

FlagStatus ADC_ChannelGetStatus(LPC_ADC, channel, StatusType)  Verifica el estado de un canal (Overrun o Done, según StatusType)

channel: Canal a leer		 StatusType:   0: Overrun   1: Done